## Briza Wandmodell mit Verkleidung und eingebauten Ventilen und Raumthermostat.

### Vormontiertes Klimagerät, für die Wandmontage

### Ausführungen: 2-Rohr- oder 4-Rohranschluss

### Geeignet für den Anschluss an klassische wassergeführte Heiz- und Kühlsysteme.

### Die Regelung geschiet über ein eingebautes Jaga Thermostat JRT100TW welches eine 0..10V Gebläse-Steuerung sowie das (die) eingebauten Stellantriebe bedient.

### Tragkonstruktion:

### aus 1 mm verzinktem Stahlblech

- Das Gerät ist mit einer Kondensatsammelwanne aus PVC mit Abfluss ausgerüstet.

- Isolierung zur Vermeidung von Kondensatbildung und zur Schalldämmung

### Low-H2O Wärmetauscher:

- Besteht aus runden, nahtlosen Umwälzröhren aus reinem rotem Kupfer, Lamellen aus reinem Aluminium mit Zwischenabstand von 1.8 mm und einem integrierten Messingkollektor, inklusive Entlüfter.

### Testdruck Wärmetauscher: 25 bar

### Betriebsdruck: Max. 12 bar

- Hydraulische Anschluss 3/4 (Eurokonus)

- Standardanschluss links

- Anschluss rechts nur auf Anfrage.

### Aktivator:

- Extrem ruhige Tangentialaktivatoren mit Aluminiumrippen, montiert im EPDM-Vibrationsdämpfer, kugelgelagert

- programmierbarer 24-V/DC-EC-Motor mit 0...10 V stufenloser Regelung und Edelstahlfilter

- Extrem geringer Verbrauch (max. 26 Watt)

- Schalldämmung: geharzte Umwicklung aus EPDM-Vibrationsdämpfer

### Elektro Anschluss:

### Standard Anschluss Rechts

### Verkleidung:

- Vorderpaneel und Seitenteile aus elektrolytisch verzinktem Stahlblech mit einer Stärke von 1.25 mm.

- Die Verkleidung ist erhältlich in der Farbe verkehrsweiß (RAL 9016) fein strukturierte Seidenglanzausführung oder sandstrahlgrau. Andere Farben sind gegen Mehrpreis erhältlich (siehe Farbkarte).

- Aluminium Oberrost, in der Farbe des Heizkörpers lackiert.

- Beschichtung: mit sanft strukturiertem kratzfestem Polyesterpulver, elektrostatisch aufgebracht und bei 200 °C einbrennlackiert. UV-beständig nach ASTM G53.

- Sichere Oberflächentemperatur, selbst bei einer Wassertemperatur von 90°C.

- Briza entspricht der Sicherheitsnorm DHSS DN4 1992.

### Zweirohr-Ausführung

### Heizung / oder Kühlung / mit einem wasserseitigen Standardwärmetauscher über einen wasserseitigen Kreislauf für kaltes oder warmes Wasser.

### Mindesteinbauhöhe

- Der Abstand zwischen der Unterseite der Verkleidung und dem Boden muss mindestens 12 cm betragen.

- Der Ausblasraum über der Oberseite des Gerätes muss mindestens 15 cm betragen.

### Optionen:

### -	Klemmringverschraubung für Cu-Rohr oder andere.

- Stromversorgung 24 VDC

### Fabrikat: Jaga

### Modell: Briza Wandmodell mit Verkleidung und eingebautem Raumthermostat und Regelung.

Jaga Deutschland GmbH • Adenauerstraße 20, Gebäude A2 1.OG • 52146 Würselen • T +49 (0) 2405 892 414-0 • info@jaga.de • www.jaga.com

KBC Iban: DE58 3052 4400 0000 2837 88 • BIC: KREDDEDDXXX  • UST Nr: DE174665903