Knockonwood Standmodell DBE

Vollständig vormontiert

# Material:

- DBE Technologie. (DBE =Dynamic Boost Effekt)

  - Das Jaga DBE-System ist ein Leistungs-Upgrade für bestehende oder neue Jaga Low-H2O-Geräte.

  - Das Upgrade besteht aus:

  - Einer Steuerplatine mit Temperatursensoren

  - Je nach Heizkörperlänge und Typ verschiedenen DBE Aktivatoren

  - 12V Steckernetzteil 24Watt

  - Verbindungskabeln

- Der Jaga Low-H2O Wärmetauscher besteht aus runden, nahtlosen Umwälzröhren aus reinem roten Kupfer, Lamellen aus reinem Aluminium und 2 Messingkollektoren für einseitigen Anschluss 1/2” (links oder rechts).Inklusive verlängertem Entlüfter 1/8” und Ablassstopfen 1/2”.

Testdruck Wärmetauscher: 20 bar Betriebsdruck: 10 bar

- Verkleidung mit integrierten Gittern aus vier gebogenen, Holzlfurnier-Elementen mit einer minimalen Stärke von 16 mm.

- Chassis aus elektrolytisch verzinktem Stahlblech mit einer Stärke von 1.25 mm, mit integriertem Jaga Ventil mit Eurokonus ¾“ versehen

- Füße mit Leitungsabdeckung in sandstrahlgrau Metallack.

Die Oberflächentemperatur der Verkleidung beträgt nie mehr als 43°C. Dies gilt auch für eine Wassertemperatur von 90°C. Jaga Knockonwood entspricht der Sicherheitsnorm DHSS DN4.

Wärmeleistungen nach EN 442.

# Farbe:

- Der Jaga Wärmetauscher ist elektrostatisch mit anthrazitgrauem Polyesterpulver RAL 7024, Glanzgrad 70%, beschichtet.

- Seiten und Chassis in der Farbe sandstrahlgrau Metall lackiert.

- Beschichtung mit sanft strukturiertem kratzfestem Polyesterpulver, elektrostatisch aufgebracht und bei 200°C einbrennlackiert. UV-beständig nach ASTM G53.

- Holzfurnier-Element mit integrierten Rosten:

  - Innenseite Koto Furnier,

  - Die Außenseite ist erhältlich in: Eiche Natur* / Buche Natur* / Zebrano Natur / Ahorn Natur*. Gegen Mehrpreis auch erhältlich in: Eiche gebleicht* / Eiche Wengé-Farben* / Mahagoni / Buche gebleicht* / Nussholz (*FSC zertifiziert)

Fabrikant: Jaga

Modell: Jaga Knockonwood Standmodell DBE

Jaga Deutschland GmbH • Adenauerstraße 20, Gebäude A2 1.OG • 52146 Würselen • T +49 (0) 2405 892 414-0 • info@jaga.de • www.jaga.com

KBC Iban: DE58 3052 4400 0000 2837 88 • BIC: KREDDEDDXXX  • UST Nr: DE174665903