## Panel Plus Vertikal

### Material:

### Aufgebaut aus einzelnen oder doppelten Stahlkollektoren mit stählernen horizontalen Strahlungsröhren. Die Strahlungsröhren werden an den Kollektoren mittels Widerstands-schweißung befestigt. An den Röhren oder Kollektoren ist keinerlei Schweißnaht sichtbar.

### Testdruck: 6 bar

### Betriebsdruck: 4.6 bar

### Aufbau:
Die ovalen Strahlungsröhren (60 x 10.4 x 1.5 mm) sind vertikal und parallel zur Längsrichtung des dahinterliegenden horizontalen Kollektors (37 x 35 x 2 mm) angebracht, mit einem Zwischenabstand von 3 mm. Sie sind mit Konvektionslamellen versehen. Die Wandbefestigungshaken sind auf die Strahlungsröhren / Konvektionslamellen geschweißt und werden in die mitgelieferte Wandstützen gehängt. Bietet keinen Durchblick.

### Ausführung:

### Die Jaga Heizkörper werden sandgestrahlt, entfettet, phosphatiert, passiviert, elektrostatisch mit Epoxid-Polyesterpulver lackiert und bei 200 °C einbrennlackiert.

### Diese hochqualitative Ausführung bietet einen optimalen Kratzwiderstand und ist sehr leicht zu pflegen. Dicke der Lackschicht: mindestens 80 µ.

### Farbe:

### Der Jaga Heizkörper ist in den Farben sandstrahlgrau Metalllack oder verkehrsweiß satinmatt (RAL 9016) erhältlich. Andere Farben sind gegen Mehrpreis erhältlich (Siehe Farbkarte)

### Anschlüsse

### Die Anschlussmuffen 1/2" sind in die Kollektoren eingearbeitet statt angeschweißt, und daher nicht sichtbar. Die Anschlüsse können nach Wunsch unten, oben oder an der Seite vorgesehen werden. Ausgestattet mit chromiertem Entlüfter 1/2" und Blindstopfen 1/2".

### Wärmeleistungen in Watt, nach EN 442.

### Optionen

- Jaga Deco Ventile und Thermostatköpfe

### Fabrikat: Jaga

### Modell: Jaga Panel Plus Vertikal